ISOLATO 2            UNITA’ EDILIZIA  01

Tipo edilizio 									       Descrizione del tipo edilizio			Note

Tipo edilizio X – Edificio su fronte strada, su due livelli, la cui area di sedime occupa gran parte della superficie della UE

| Ue | Codice | Caratteristiche | Interventi |  | Specifiche prescrizioni | Oggetto intervento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | 1,2,3,4,5,6,8 | - recente, non coerente con il contesto tipologico costruttivo storico tradizionale e non finito |  | - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizioni, eliminazione di elementi fortemente in contrasto con le tipologie costruttive e decorative di contesto, completamento degli interventi di finitura di prospetto secondo regole coerenti con il patrimonio costruttivo locale | rimozione insegna esercizio commerciale | facciata |  |
|  |  |  |  |  | posa in opera di insegna esercizio commerciale rispondente alle disposizioni del PP | facciata |  |
|  |  |  |  |  | eliminazione di apertura con forma non coerente con il contesto storico tradizionale e sostituzione con una o più aperture aventi dimensioni che rispettino le disposizioni del PP | facciata |  |
|  |  |  |  |  | intonacatura prospetti secondo tecniche compatibili con l'elemento costruttivo | facciata |  |
|  |  |  |  |  | tinteggiatura e finitura dei prospetti secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco dei colori | facciata |  |
|  |  |  |  |  | rimozione infissi eccessivamente degradati o non compatibili con i materiali ed i caratteri costruttivi tradizionali | infissi |  |
|  |  |  |  |  | posa in opera di infissi in legno tinteggiato, ad alta efficienza energetica, secondo le indicazioni riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi | infissi |  |
|  |  |  |  |  | rinnovo e tinteggiatura infissi in legno esistenti secondo le indicazioni cromatiche dell'Amministrazione comunale | infissi |  |
|  |  |  |  |  | rinnovo e tinteggiatura elementi oscuranti in legno secondo le indicazioni cromatiche dell'Amministrazione comunale | infissi |  |
|  |  |  |  |  | tinteggiatura grata secondo le indicazioni cromatiche cromatiche dell'Amministrazione comunale ovvero sostituzione della grata esistente con una avente i requisiti indicati nell'abaco degli elementi costruttivi | infissi |  |
|  |  |  |  |  | sostituzione del sistema di scolo delle acque meteoriche con un sistema compatibile con le caratteristiche costruttive tradizionali | impianti |  |
|  | 7 | - conservati, con segni di degrado dovuti alla vetustà del fabbricato a meno di trasformazioni reversibili necessario sopralluogo |  | - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria con specifici vincoli sui materiali e sulle modalità costruttive, restauro e risanamento conservativo con reintegrazione secondo regole coerenti con il patrimonio edilizio tradizionale, variazione della destinazione d’uso | rimozione copertura in cemento | copertura |  |
|  |  |  |  |  | ripristino/rifacimento copertura secondo tecniche compatibili con la tradizione costruttiva locale | copertura |  |
|  |  |  |  |  | tinteggiatura e finitura dei prospetti secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco dei colori | facciata |  |
|  |  |  |  |  | posa in opera di infissi in legno tinteggiato, ad alta efficienza energetica, secondo le indicazioni riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi | infissi |  |
|  |  |  |  |  | rinnovo e tinteggiatura infissi in legno esistenti secondo le indicazioni cromatiche dell'Amministrazione comunale | infissi |  |
|  |  |  |  |  | posa in opera di elementi oscuranti in legno tinteggiato tipo persiana o scuri, secondo le indicazioni riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi | infissi |  |
|  |  |  |  |  | tinteggiatura grata secondo le indicazioni cromatiche cromatiche dell'Amministrazione comunale ovvero sostituzione della grata esistente con una avente i requisiti indicati nell'abaco degli elementi costruttivi | infissi |  |
|  |  |  |  |  | sostituzione del sistema di scolo delle acque meteoriche con un sistema compatibile con le caratteristiche costruttive tradizionali | impianti |  |
|  |  |  |  |  | rimozione cavi e impianti elettrici, telefonici, televisivi ed antintrusione dai prospetti dei corpi di fabbrica e dei fabbricati accessori, dai muri su fronte strada | impianti |  |
|  | 9 | - recente, non coerente con il contesto tipologico costruttivo storico tradizionale necessario sopralluogo |  | - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria con specifici vincoli sui materiali e sulle modalità costruttive, restauro e risanamento conservativo con reintegrazione secondo regole coerenti con il patrimonio edilizio tradizionale, variazione della destinazione d’uso | rimozione copertura | copertura |  |
|  |  |  |  |  | ripristino/rifacimento copertura secondo tecniche compatibili con la tradizione costruttiva locale | copertura |  |
|  | 10 | - spazi aperti |  |  | garantire una superficie permeabile pari al 100% della superficie libera | suolo |  |
|  |  |  |  |  | tinteggiatura e finitura del muro di confine secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco dei colori | confini |  |
|  |  |  |  |  | finitura superiore del muro di confine con un corso longitudinale di tavelle piene in cotto o intonaco tinteggiato, adeguatamente rinforzato per resistere agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche | confini |  |
|  |  |  |  |  | manutenzione cancello d'ingresso e pittura secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi ovvero sostituzione con portale con caratteristiche formali coerenti con le indicazioni dell'Abaco degli elementi costruttivi | confini |  |