ISOLATO 2            UNITA’ EDILIZIA  04

Tipo edilizio 									       Descrizione del tipo edilizio			Note

Tipo edilizio B – Edificio sul fondo della UE, su un livello, con corte antistante con sviluppo longitudinale perpendicolare all’asse stradale

| Ue | Codice | Caratteristiche | Interventi | Specifiche prescrizioni | Oggetto intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.04 | 1,2 | - non determinato |  | necessario sopralluogo |  |
|  | 3 | - recente, non coerente con il contesto tipologico costruttivo storico tradizionale | - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizioni, eliminazione di elementi fortemente in contrasto con le tipologie costruttive e decorative di contesto, completamento degli interventi di finitura di prospetto secondo regole coerenti con il patrimonio costruttivo locale | rimozione copertura | copertura |
|  | 4 | - recente, non coerente con il contesto tipologico costruttivo storico tradizionale | - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizioni, eliminazione di elementi fortemente in contrasto con le tipologie costruttive e decorative di contesto, completamento degli interventi di finitura di prospetto secondo regole coerenti con il patrimonio costruttivo locale | rimozione copertura | copertura |
|  |  |  |  | ripristino/rifacimento copertura secondo tecniche compatibili con la tradizione costruttiva locale | copertura |
|  | 5 | - spazi aperti |  | garantire una superficie permeabile pari al 100% della superficie libera | suolo |
|  |  |  |  | tinteggiatura e finitura del muro di confine secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco dei colori | confini |
|  |  |  |  | finitura superiore del muro di confine con un corso longitudinale di tavelle piene in cotto o intonaco tinteggiato, adeguatamente rinforzato per resistere agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche | confini |
|  |  |  |  | manutenzione cancello d'ingresso e pittura secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi ovvero sostituzione con portale con caratteristiche formali coerenti con le indicazioni dell'Abaco degli elementi costruttivi | confini |