ISOLATO 4            UNITA’ EDILIZIA  05

Tipo edilizio 									       Descrizione del tipo edilizio			Note

Tipo edilizio B – Edificio sul fondo della UE, su un livello, con corte antistante con sviluppo longitudinale perpendicolare all’asse stradale

| Ue | Codice | Caratteristiche | Interventi | Specifiche prescrizioni | Oggetto intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.05 | 1 | - conservati, con segni di degrado dovuti alla vetustà del fabbricato a meno di trasformazioni reversibili necessario sopralluogo | - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria con specifici vincoli sui materiali e sulle modalità costruttive, restauro e risanamento conservativo con reintegrazione secondo regole coerenti con il patrimonio edilizio tradizionale, variazione della destinazione d’uso | tinteggiatura e finitura dei prospetti secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco dei colori | facciata |
|  |  |  |  | rinnovo e tinteggiatura infissi in legno esistenti secondo le indicazioni cromatiche dell'Amministrazione comunale | infissi |
|  |  |  |  | rimozione infissi eccessivamente degradati o non compatibili con i materiali ed i caratteri costruttivi tradizionali | infissi |
|  |  |  |  | posa in opera di infissi in legno tinteggiato, ad alta efficienza energetica, secondo le indicazioni riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi | infissi |
|  |  |  |  | rimozione elementi oscuranti eccessivamente degradati o non compatibili con i materiali ed i caratteri costruttivi tradizionali | infissi |
|  |  |  |  | posa in opera di elementi oscuranti in legno tinteggiato tipo persiana o scuri, secondo le indicazioni riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi | infissi |
|  |  |  |  | rimozione cavi e impianti elettrici, telefonici, televisivi ed antintrusione dai prospetti dei corpi di fabbrica e dei fabbricati accessori, dai muri su fronte strada | impianti |
|  |  |  |  | sostituzione del sistema di scolo delle acque meteoriche con un sistema compatibile con le caratteristiche costruttive tradizionali | impianti |
|  | 2,5 | - non determinato |  | necessario sopralluogo |  |
|  | 3,4 | - non determinato |  | necessario sopralluogo |  |
|  |  |  |  | rimozione copertura in cemento | copertura |
|  |  |  |  | ripristino/rifacimento copertura secondo tecniche compatibili con la tradizione costruttiva locale | copertura |
|  | 6 | - spazi aperti |  | garantire un indice di permeabilità del suolo minimo pari al 50% della superficie dell'UE | suolo |
|  |  |  |  | demolizione parti di muro realizzate in blocchetti | confini |
|  |  |  |  | intonacatura muro di confine secondo tecniche compatibili con l'elemento costruttivo | confini |
|  |  |  |  | tinteggiatura e finitura del muro di confine secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco dei colori | confini |
|  |  |  |  | posa in opera di muro di confine secondo tecniche compatibili con la tradizione costruttiva locale | confini |
|  |  |  |  | finitura superiore del muro di confine con un corso longitudinale di tavelle piene in cotto o intonaco tinteggiato, adeguatamente rinforzato per resistere agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche | confini |
|  |  |  |  | rimozione ferri di armatura esterni alle strutture | confini |
|  |  |  |  | manutenzione cancello d'ingresso e pittura secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi ovvero sostituzione con portale con caratteristiche formali coerenti con le indicazioni dell'Abaco degli elementi costruttivi | confini |
|  |  |  |  | possibilità di ampliamento |  |