ISOLATO 4            UNITA’ EDILIZIA  07

Tipo edilizio 									       Descrizione del tipo edilizio			Note

Tipo edilizio A – Edificio su fronte strada su due livelli, con corte retrostante con sviluppo longitudinale perpendicolare all’asse stradale

| Ue | Codice | Caratteristiche | Interventi | Specifiche prescrizioni | Oggetto intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.07 | 1 | - parzialmente conservati, con trasformazioni sostanziali necessario sopralluogo | - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria con specifici vincoli sui materiali e sulle modalità costruttive, restauro e risanamento conservativo per le parti conservate e reintegrazione secondo regole coerenti con il patrimonio edilizio tradizionale, con eliminazione di elementi fortemente incoerenti, variazione della destinazione d'uso | allineamento prospetto al filo strada | facciata |
|  |  |  |  | tinteggiatura e finitura dei prospetti secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco dei colori | facciata |
|  |  |  |  | rinnovo e tinteggiatura infissi in legno esistenti secondo le indicazioni cromatiche dell'Amministrazione comunale | infissi |
|  |  |  |  | rimozione elementi oscuranti eccessivamente degradati o non compatibili con i materiali ed i caratteri costruttivi tradizionali | infissi |
|  |  |  |  | posa in opera di elementi oscuranti in legno tinteggiato tipo persiana o scuri, secondo le indicazioni riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi | infissi |
|  |  |  |  | rimozione zanzariera | infissi |
|  |  |  |  | posa in opera di zanzariera integrabile con l'infisso o con telaio incassato | infissi |
|  |  |  |  | rimozione cavi e impianti elettrici, telefonici, televisivi ed antintrusione dai prospetti dei corpi di fabbrica e dei fabbricati accessori, dai muri su fronte strada | impianti |
|  |  |  |  | rimozione unità esterne dai prospetti principali e conseguente ricollocazione nei prospetti secondari, non visibili dalla pubblica via ovvero sostituzione dell'impianto di climatizzazione con uno sprovvisto di unità esterne | impianti |
|  |  |  |  | sostituzione del sistema di scolo delle acque meteoriche con un sistema compatibile con le caratteristiche costruttive tradizionali | impianti |
|  |  |  |  | manutenzione cancello d'ingresso e pittura secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi ovvero sostituzione con portale con caratteristiche formali coerenti con le indicazioni dell'Abaco degli elementi costruttivi | infissi |
|  | 2,3 | - non determinato |  | necessario sopralluogo |  |
|  | 4 | - spazi aperti |  | garantire una superficie permeabile pari al 100% della superficie libera | suolo |
|  |  |  |  | intonacatura muro di confine secondo tecniche compatibili con l'elemento costruttivo | confini |
|  |  |  |  | tinteggiatura e finitura muro di confine secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco dei colori | confini |
|  |  |  |  | finitura superiore del muro di confine con un corso longitudinale di tavelle piene in cotto o intonaco tinteggiato, adeguatamente rinforzato per resistere agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche | confini |