ISOLATO 4           UNITA’ EDILIZIA  12

Tipo edilizio 									       Descrizione del tipo edilizio			Note

Tipo edilizio Y – Edificio al centro della UE, su uno o più livelli, di recente edificazione

| Ue | Codice | Caratteristiche | Interventi | Specifiche prescrizioni | Oggetto intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12 | 1 | - recente, non coerente con il contesto tipologico costruttivo storico tradizionale | - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizioni, eliminazione di elementi fortemente in contrasto con le tipologie costruttive e decorative di contesto, variazione della destinazione d'uso | tinteggiatura e finitura dei prospetti secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco dei colori | facciata |
|  |  |  |  | rimozione infissi eccessivamente degradati o non compatibili con i materiali ed i caratteri costruttivi tradizionali | infissi |
|  |  |  |  | posa in opera di infissi in legno tinteggiato, ad alta efficienza energetica, secondo le indicazioni riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi | infissi |
|  |  |  |  | rimozione elementi oscuranti eccessivamente degradati o non compatibili con i materiali ed i caratteri costruttivi tradizionali | infissi |
|  |  |  |  | posa in opera di elementi oscuranti in legno tinteggiato tipo persiana o scuri, secondo le indicazioni riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi | infissi |
|  |  |  |  | rimozione unità esterne dai prospetti principali e conseguente ricollocazione nei prospetti secondari, non visibili dalla pubblica via ovvero sostituzione dell'impianto di climatizzazione con uno sprovvisto di unità esterne | impianti |
|  | 3,4 | - non determinato |  | necessario sopralluogo |  |
|  | 5 | § |  | garantire un indice di permeabilità del suolo minimo pari al 50% della superficie dell'UE | suolo |
|  |  |  |  | tinteggiatura e finitura del muro di confine secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco dei colori | confini |
|  |  |  |  | finitura superiore del muro di confine con un corso longitudinale di tavelle piene in cotto o intonaco tinteggiato, adeguatamente rinforzato per resistere agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche | confini |
|  |  |  |  | manutenzione cancello d'ingresso e pittura secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi ovvero sostituzione con portale con caratteristiche formali coerenti con le indicazioni dell'Abaco degli elementi costruttivi | confini |